Homewrok #4  Report

資工110

B063040061

陳少洋

Problem :

以SystemC code實作CNN Lenet-5的模型，給定已訓練好的類神經網路的權重結果，做MNIST手寫辨識數字辨認。

Input為28x28的手寫數字圖片，並scale 255到1 ( input/255 )，第一次convolution為六個5x5 kernel，得到6層24x24不同權重的圖片，並做max pooling成6層12x12圖片，第二次convolution為16個5x5深度6的kernel，得到16層8x8不同特徵的圖片，並做第二次max pooling成16層4x4的圖片，總共有256個data為全連接類神經網路的input，第一層神經網路layer為128的神經元，激勵函數為ReLu，第二層神經網路為84個神經元，激勵函數也是ReLu，最後一層為output layer總共10個輸出，原先要做分類的激勵函數，但在這邊不做，直接輸出數值，其中最高數值的結果就是辨認後的數字結果。

除了善用RAM與ROM存取與取得Data外，同時實作兩種小數點類型，float與sc_fixed，透過run_mode.h控制macro。

Source Code :

main.cpp, Monitor.cpp, Monitor.h, clockreset.h, clockreset.cpp, RAM.cpp, RAM.h, ROM.cpp, ROM.h, Lenet.cpp, Lenet.h, run_mode.h

Simulation Result :

Terminal :

float type :          input_1  數字7      sc_fixed type :

float type :          input_2  數字2      sc_fixed type :

float type :          input_3  數字1      sc_fixed type :

float type :          input_4  數字0      sc_fixed type :

float type :          input_5  數字4      sc_fixed type :

float type :          input_6  數字9      sc_fixed type :

float type :          input_7  數字5      sc_fixed type :

float type :          input_8  數字6      sc_fixed type :

float type :          input_9  數字3      sc_fixed type :

float type :          input_10  數字8      sc_fixed type :

Platform Architecture : ( PA中無法使用sc_fixed，僅能使用float type )

Input_1                              ans : 7

Input_2                              ans : 2

Input_3                              ans : 1

Input_4                              ans : 0

Input_5                              ans : 4

Input_6                              ans : 9

Input_7                              ans : 5

Input_8                              ans : 6

Input_9                              ans : 3

Input_10                              ans : 8

Design :

遇到的問題與解法 :

這次作業為期末project，雖然看似就是機器學習運用CNN辨識MNIST手寫數字，但我之前都是只了解原理，在python中call function，並沒有實際一個一個data去做過運算，這次的project除了讓我對systemC更理解以外，也讓我對CNN的實際data運算有更深入的了解。

這次的運算量相較前幾次作業大很多，所以在debug上有很多細節要去注意，我剛開始得到錯誤的側資的大部分原因都是因為從ram或rom中存取data有問題，例如忘記要等一個cycle才取的到值，或是同時做了存入與取出的動作導致衝突等等，需要再多加細心撰寫。

這次要寫兩種TYPE可以切換float與sc_fixed，從結果可以發現float的運算會比sc_fixed的數值更準一些，猜測是因為sc_fixed會有一些捨去的小數點所導致，若從sc_fixed的宣告參數中去做調整會接近正確數值一些。如下圖如果改成sc_fixed<25,9>就會更準確一點。